Uzaicinājums iepirkumam

Pasūtītājs: LU Fizikas institūts, LU aģentūra; nodokļu maksātāja reģ.Nr.: LV90002112199; adrese: Miera  iela 32, Salaspils|, LV-2169; tālruņa Nr.: 67944700; faksa Nr.: 679012143; e-pasta adrese: FIZINST@SAL.LV

Iepirkums tiek veikts projektu 1/ERAF/176  " Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai.", identifikācijas Nr. 2010/0262/ 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 un 1/ERAF/166 „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166 ietvaros.

Iepirkums, tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam

Iepirkuma priekšmets

Projektu 1/ERAF/176 " Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai.", identifikācijas Nr. 2010/0262/ 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 un 1/ERAF/166 „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166 izpildei nepieciešamo vakuuma iekārtu komponenti

Kontaktpersona: Alberts Romančuks , tālr. 25904589, fakss: 67901214, e-pasts: Alberts@sal.lv

Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājums sastāv no*:

1) Tehniskā piedāvājuma (atbilstoši pielikumā Nr.1 dotajai veidlapai „Tehniskā specifikācija-piedāvājums” vai brīvā formā, kas pasūtītājam ļauj viennozīmīgi pārliecināties, ka tiek piedāvāta prasītā prece);

2) Pieteikuma-apliecinājuma-finanšu piedāvājuma (atbilstoši pielikumā Nr.2 dotajai veidlapai vai brīvā formā, kas pasūtītājam ļauj pārliecināties, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Publisko iepirkumu likuma prasībām).

* Piedāvājums var tikt iesniegts arī kā detalizēts rēķins.

Piedāvājumu var iesniegt sūtot pa pastu uz adresi: LU aģentūra – LU Fizikas institūts, Miera  iela 32, Salaspils|, LV-2169;, vai nogādājot to ar kurjerpastu vai personīgi minētajā adresē 2.stāvā sekretariātā  darba dienās no 9.00 līdz 14.00. Piedāvājumu var iesniegt arī pa e-pastu vai faksu, oriģinālu iesniedzot vēlāk.

Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšana:

Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena piedāvājumam, kas atbilst kvalifikācijas un tehniskajām prasībām.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 panta (52) daļu, no Pretendenta, kuram būs prasībām atbilstošs piedāvājums un zemākā piedāvātā līgumcena, Pasūtītājs pieprasīs iesniegt 10 darba dienu laikā VID izsniegtu izziņu, ne vecāku par 1 mēnesi, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tai skaitā sociālā nodokļa parādu, kas būtu lielāki par 100 Ls, un tikai tad Pasūtītājs atzīs šo Pretendentu par uzvarētāju un slēgs ar to līgumu.

Bez tam Pasūtītājs var pieprasīt uzvarējušajam Pretendentam pirms līguma slēgšanas iesniegt ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdotu Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai citas valsts līdzvērtīgas iestādes izziņu vai citu dokumentu par pārstāvības tiesībām un pilnvaru, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu šajā iepirkumā (pilnvaru iesniedz, ja piedāvājumu parakstījušajai personai nav reģistrētu pārstāvības tiesību).

Kad būs saņemta VID izziņa un pieņemts lēmums par uzvarētāju, iepirkuma rezultāti 3 darba dienu laikā tiks publicēti Pasūtītāja mājas lapā. Kad būs noslēgts līgums, iepirkuma rezultāti 5 dienu laikā tiks publicēti IUB mājas lapā.

1. pielikums

Projektu projektu 1/ERAF/176  " Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai.", identifikācijas Nr. 2010/0262/ 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 un 1/ERAF/166 „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166 izpildei nepieciešamo vakuuma iekārtu komponenti

Tehniskā specifikācija - Piedāvājums

## 1. Nenodefinētās prasības

Ja tehniskajā specifikācijā kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem.

2. Minimālās tehniskās prasības

| Parametrs | Prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Turbomolekulāra sūkņa komplekts |  |  |
| Apraksts | Komplekts, kas sastāv no turbomelukulārā sūkņa, forvakuuma sūkņa, un sūkņu kontroliera. Uz riteņiem. Ar iespēju lietotājam patstāvīgi nomainīt forvakuuma vai turbomolekulāro sūkni. Stacija ir gatava darbam, pilnā komplektācijā, lai varētu nekavējoties sāk darbu bez papildus piederumiem |  |
| 1.1.Turbomolekulārais sūknis |  |  |
| Rotora fiksācija | Apakšējais gultnis mehāniskais, augšējais magnētiskais |  |
| Starpstadiju sūknēšanas pievienojums | Iekļauts |  |
| Maksimāli sasniedzamais vakuums | 10-9mbar |  |
| Ieejas atloks | DN100ISO-K |  |
| N2 sūknēšanas ātrums | vismaz 300L/s |  |
| He sūknēšanas ātrums | vismaz 340L/s |  |
| N2 kompresijas koeficients | vismaz 1011 |  |
| Izejas atloks | NW25 |  |
| Dzesēšana | Gaisa, piespiesta |  |
| Maksimālais pieļaujamais forvakuuma spiediens | vismaz 9mbar |  |
| Nominālais rotācijas ātrums | 60000apgr/min ±10% |  |
| Kontrole | No kontroliera |  |
| Statusa indikatori | 3 LED indikatori uz sūkņa, kas parāda iekārtas statusu |  |
| Ātruma slēdži | 2 slēdži tieši uz sūkņa lai palielināt vai samazinātu ātrumu |  |
| Automātiskais aerācijas ventilis | Iekļauts |  |
| Jauda | Ne vairāk par 160W |  |
| # 1.2.Forvakuuma sūknis |  |  |
| Tips | 2-pakāpju rotācijas eļļas sūknis (rotary vane) |  |
| Ieejas atloks | NW25 |  |
| Sūknēšanas ātrums (peak pumping speed) saskaņā ar PNEUROP 6602 | Vismaz 12m3/st |  |
| Maksimāli sasniedzams vakuums | Vismaz 5x10-2mbar |  |
| Gāzes balasta slēdzis | 3 pozīcijas |  |
| Ūdens tvaiku sūknēšanas jauda | Vismaz 220g/st |  |
| Troksnis | Ne vairāk par 48dBA |  |
| Vibrācijas klase | 1C |  |
| Aizsardzības klase | IP54 |  |
| Jauda | Ne vairāk par 550W |  |
| 1.3.Stacijas kontrolieris |  |  |
| Apraksts | Kontrolieris stacijas kontrolei ar displeju |  |
| Sūkņu barošana | Turbomolekulārā sūkņa barošana tieši no kontroliera, forvakuuma sūkņa barošana no kontroliera caur releju bloku |  |
| Sūkņu kontroles funkcijas | Palaišana ar vienu pogu Turbomolekulārā sūkņa palaišana pēc noteikta laika vai pēc noteikta spiediena sasniegšanas Turbomolekulārā sūkņa ātruma indikācija uz ekrāna Aerācijas ventiļa vadība |  |
| 1.4.Vakuuma kontrole | Iespēja pievienot kontrolierim līdz 3 vakuuma mērītājus Automātiska vakuuma sensora tipa identifikācija un indikācija uz ekrāna. Visu pieslēgtu sensoru mērījumu indikācija uz ekrāna |  |
| Ārējo iekārtu vadība | Iespēja dot signālu ārējam slēdzim (piemēram, vārsta slēdzim) pie noteikta spiediena sasniegšanas vai sūkņa ātruma sasniegšanas. |  |
| Vadība | Caur klaviatūru un atsevišķa iespēja vadīt caur interfeisu |  |
| 1.5.Vakuuma kontrole | Iespēja pievienot kontrolierim līdz 2 vakuuma mērītājus Automātiska vakuuma sensora tipa identifikācija un indikācija uz ekrāna. Visu pieslēgtu sensoru mērījumu indikācija uz ekrāna |  |
| 1.6. Vakuuma sensori, 4 gab. |  |  |
| Savienojums | NW25 |  |
| Kabelis | 5m, pievienojams sūkņa kontrolierim |  |
| Kabeļi, 3 gab. | 3m, pievienojams sūkņa kontrolierim |  |
| Mērīšanas diapazons | Vismaz no 10-9 līdz 1000mbar |  |
| Piederumi komplektā | ISO-K DN100 atloks DN100 caurules pievienošanai, komplektā ar centrēšanas gredzenu, Viton blīvi un 8 savilcēju komplektu, pneimatiskais vārsts ar saspiesta gaisa slēdzi, kontrolējamu no sūkņa vadības sistēmas. |  |
| Citas prasības | CE marķējums 220V/50Hz |  |
| Prasības pretendentam | Pretendentam jābūt sertificētām atbilstoši ISO9001 standarta prasībām. Pretendentam jābūt ar servisa bāzi Latvijā Pretendentam jāiesniedz ražotāja pilnvara veikt piedāvāto iekārtu piegādi un apkopi. |  |
| 2. Forvakuuma sūknis – 2 gab |  |  |
| Tips | 2-pakāpju rotācijas eļļas sūknis (rotary vane) |  |
| Ieejas atloks | NW25 |  |
| Sūknēšanas ātrums (peak pumping speed) saskaņā ar PNEUROP 6602 | Vismaz 17m3/st |  |
| Maksimāli sasniedzams vakuums | Vismaz 1x10-2 mbar |  |
| Gāzes balasta plūsma | Pakāpeniski maināma |  |
| Ūdens tvaiku sūknēšanas jauda | Vismaz 650g/st |  |
| Troksnis | Ne vairāk par 57dBA |  |
| Jauda | Ne vairāk par 650W |  |
| Svars | Ne vairāk par 45kg |  |
| Aizsardzības klase | IP54 |  |
| Citas prasības | CE marķējums 3 fāzes 400V/50Hz |  |
| Prasības pretendentam | Pretendentam jābūt sertificētām atbilstoši ISO9001 standarta prasībām. Pretendentam jābūt ar servisa bāzi Latvijā Pretendentam jāiesniedz ražotāja pilnvara veikt piedāvāto iekārtu piegādi un apkopi. |  |
| 3. Forvakuuma sūknis – 2 gab |  |  |
| Tips | 2-pakāpju rotācijas eļļas sūknis (rotary vane) |  |
| Ieejas atloks | NW25 |  |
| Sūknēšanas ātrums (peak pumping speed) saskaņā ar PNEUROP 6602 | Vismaz 27.5m3/st |  |
| Maksimāli sasniedzams vakuums | Vismaz 1x10-2 mbar |  |
| Gāzes balasta plūsma | Pakāpeniski maināma |  |
| Ūdens tvaiku sūknēšanas jauda | Vismaz 700g/st |  |
| Troksnis | Ne vairāk par 57dBA |  |
| Jauda | Ne vairāk par 750W |  |
| Svars | Ne vairāk par 45kg |  |
| Aizsardzības klase | IP54 |  |
| Citas prasības | CE marķējums 3 fāzes 400V/50Hz |  |
| Prasības pretendentam | Pretendentam jābūt sertificētām atbilstoši ISO9001 standarta prasībām. Pretendentam jābūt ar servisa bāzi Latvijā Pretendentam jāiesniedz ražotāja pilnvara veikt piedāvāto iekārtu piegādi un apkopi. |  |
| 4. Forvakuuma sūknis – 1 gab. |  |  |
| Tips | 2-pakāpju rotācijas eļļas sūknis (rotary vane) |  |
| Ieejas flancis | NW25 |  |
| Sūknēšanas ātrums (peak pumping speed) saskaņā ar PNEUROP 6602 | Vismaz 8.5m3/st |  |
| Maksimāli sasniedzams vakuums | Vismaz 2x10-2 mbar |  |
| Gāzes balasta slēdzis | 3 pozīcijas |  |
| Ūdens tvaiku sūknēšanas jauda | Vismaz 200g/st |  |
| Troksnis | Ne vairāk par 50dBA |  |
| Jauda | Ne vairāk par 550W |  |
| Svars | Ne vairāk par 26kg |  |
| Vibrācijas klase | 1C |  |
| Aizsardzības klase | IP54 |  |
| Citas prasības | CE marķējums 3 fāzes 400V/50Hz |  |
| Prasības pretendentam | Pretendentam jābūt sertificētām atbilstoši ISO9001 standarta prasībām. Pretendentam jābūt ar servisa bāzi Latvijā Pretendentam jāiesniedz ražotāja pilnvara veikt piedāvāto iekārtu piegādi un apkopi. |  |
| 5. Pieslēgšanas piederumi |  |  |
| 5.1. Pieslēgšanas atloks NW25, 10 gab. |  |  |
| 5.2. Atloks - noslēgs NW25, 5 gab. |  |  |
| 5.3. 90º līkums NW25, 10 gab. |  |  |
| 5.4. T veida savienojums NW25, 10 gab. |  |  |
| 5.5. skava NW25, 25 gab. |  |  |
| 5.6. Centrējošs gredzens ar o veida blīvi NW25, 30 gab. |  |  |
| 5.7. Pieslēgšanas atloks NW50, 2 gab. |  |  |
| 5.8. T veida savienojums NW50, 2 gab. |  |  |
| 5.9. Pāreja NW25 uz NW50, 3 gab. |  |  |
| 5.10. skava NW5010 gab. |  |  |
| 5.11 Centrējošs gredzens ar o veida blīvi NW50, 20 gab. |  |  |
| 5.12 Lokana vakuuma caurule L 914 mm, NW25, 2 gab. |  |  |
| 5.13 Lokana vakuuma caurule L 914 mm, NW50, 2 gab. |  |  |
| 5.14 Lokans pieslēgums L 76,2 mm, NW50, 2 gab. |  |  |
| 5.15 Lokans pieslēgums L 117 mm, NW50, 2 gab. |  |  |

# 3. Preču piegādes termiņš

Piegādes laiks – 8 (astoņas) nedēļas

# 4. Preču piegādes vieta

Preces jāpiegādā LU Fizikas institūtā, Miera  iela 32, Salaspils

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________          ___________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                   	 	/paraksts/

____________________2011.gada ___._____________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

2. pielikums

Iepirkuma projekta „projektu 1/ERAF/176  " Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai.", identifikācijas Nr. 2010/0262/ 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 un 1/ERAF/166 „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166  izpildei nepieciešamo vakuuma iekārtu komponenti” uzaicinājumam

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________

Reģ.Nr. ____________________PVN maksātāja Nr.___________________________

Jurid. adrese  __________________________________________________________

Faktiskā adrese _________________________________________________________

Tālrunis/fakss/e-pasts________________/ _________________/ _________________

Apliecinājums

Ar šo apliecinām, ka:

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un mums nav nodokļu parādu lielāku par 100 Ls, nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi, neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, saimnieciskā darbība nav apturēta un pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

- vēlamies piedalīties iepirkumā 1/ERAF/176 un 1/ERAF/166;

- garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Finanšu piedāvājums

Iepirkuma cena (ar piegādi un ar ietvertām atlaidēm un visiem nodokļiem) ir:

| . p.k. | Pasūtītāja prasības | Piedāvātā prece (nosaukums un marka) | Dau-dzums | Vienības cena bez PVN, Ls | Summa bez PVN, Ls | Summa ar PVN, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbomolekulāra sūkņa komplekts (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1. punkts) |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 | Turbomolekulārais sūknis (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1.1 punkts) |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | # Forvakuuma sūknis (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1.2 punkts) |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Stacijas kontrolieris (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1.3 punkts) |  | 2 |  |  |  |
| 1.4 | Vakuuma kontrole (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1.4 punkts) |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Vakuuma kontrole (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1.5 punkts) |  | 3 |  |  |  |
| 1.6 | Vakuuma sensori, 4 gab. ar kabeļiem un piederumiem (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1.6 punkts) |  |  |  |  |  |
| 2 | # Forvakuuma sūknis (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 2. punkts) |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Forvakuuma sūknis (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 3. punkts) |  | 2 |  |  |  |
| 4. | Forvakuuma sūknis (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 4. punkts) |  | 1 |  |  |  |
| 5. | Pieslēgsanas piederumi (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 5. punkts) |  | 135 |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  |  |

Vienlaicīgi apliecinām, ka piedāvātā cena un iesniegtā informācija nav atzīstama par komercnoslēpumu.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________          ___________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                   	 	/paraksts/

____________________2011.gada ___._____________

/sastādīšanas vieta/

3. pielikums

Iepirkuma „projektu 1/ERAF/176  " Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai.", identifikācijas Nr. 2010/0262/ 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 un 1/ERAF/166 „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166 izpildei nepieciešamo vakuuma iekārtu komponenti” uzaicinājumam

## Līgums (projekts)

Rīgā, 2010. gada __. _________

| LU aģentūras – LU Fizikas institūta līgumu uzskaites Nr. Iepirkuma identifikācijas Nr. | ### līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

LU aģentūra – Latvijas Universitātes Fizikas institūts (turpmāk tekstā LU FI), turpmāk tekstā – Pircējs, tās direktora Jāņa Ernesta Freiberga personā, no vienas puses,

un ________________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās ______________________ ___________________ personā, no otras puses,

pamatojoties uz _______________________ piedāvājumu un LU FI iepirkumu komisijas lēmumu par iepirkumu „projektu 1/ERAF/176  " Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai.", identifikācijas Nr. 2010/0262/ 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 un 1/ERAF/166 „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166 izpildei nepieciešamo vakuuma iekārtu komponenti”  uzaicinājumam

iegādi noslēdz šādu Līgumu:

- 1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Komplektējošās daļas un materiālus atbilstoši šī Līguma 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai (turpmāk tekstā - Prece).

- 1.2. Līguma summa, ieskaitot nodokļus un nodevas, ar kurām tiek aplikta Prece, un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir <summa>Ls (<summa vārdiem>), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) <summa>Ls  (<summa vārdiem>), turpmāk šā Līguma tekstā saukta Līgumcena.

- 2. Piegādes izpildes - pieņemšanas nosacījumi un apmaksas kārtība

- 2.1. Prece Pircējam tiek piegādāta adresē: Miera  iela 32, Salaspils|, LV-2169, LU FI telpās.

- 2.2. Saskaņā ar Līgumu piegādājamā Prece ir nodota Pircējam preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienā, ne vēlāk kā 201__.gada ___._____________.

- 2.3. Pircējs veic 100% priekšapmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

- 3. Citi noteikumi

3.1. Par apmaksas termiņa neievērošanu vai par Preces piegādes kavējumu vainīgā līgumslēdzēja puse pēc pirmā otras puses pieprasījuma, maksā otrai pusei līgumsodu 0,5% (procenta piecu desmitdaļu) apmērā no maksājuma summas vai piegādes apjoma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

- 4. Līgumslēdzēju Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| LU aģentūra – Latvijas Universitātes Fizikas institūts |  |
| Juridiskā adrese: adrese: Miera iela 32, Salaspils¦, LV-2169 | Juridiskā adrese: |
|  | Biroja adrese: |
| PVN reģ.Nr. LV90002112199 | PVN reģ.Nr.: |
| Norēķinu konts: LV55TREL9150209006000, Banka: Valsts kase | Norēķinu konts: Banka: |
| Bankas kods: TRELLV22 | Bankas kods: |

1. pielikums

Līgumam „projektu 1/ERAF/176  " Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai.", identifikācijas Nr. 2010/0262/ 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 un 1/ERAF/166 „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166  izpildei nepieciešamo vakuuma iekārtu komponenti.” izpildei nepieciešamo komplektējošo daļu un materiālu piegāde

Tehniskā specifikācija un cenas

(šeit ir paredzēts ievietot Pretendenta Finanšu piedāvājuma tabulu)

| . p.k. | Pasūtītāja prasības | Piedāvātā prece (nosaukums un marka) | Dau-dzums | Vienības cena bez PVN, Ls | Summa bez PVN, Ls | Summa ar PVN, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbomolekulāra sūkņa komplekts (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1. punkts) |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 | Turbomolekulārais sūknis (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1.1 punkts) |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | # Forvakuuma sūknis (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1.2 punkts) |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Stacijas kontrolieris (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1.3 punkts) |  | 2 |  |  |  |
| 1.4 | Vakuuma kontrole (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1.4 punkts) |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Vakuuma kontrole (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1.5 punkts) |  | 3 |  |  |  |
| 1.6 | Vakuuma sensori, 4 gab. ar kabeļiem un piederumiem (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1.6 punkts) |  |  |  |  |  |
| 2 | # Forvakuuma sūknis (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 2. punkts) |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Forvakuuma sūknis (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 3. punkts) |  | 2 |  |  |  |
| 4. | Forvakuuma sūknis (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 4. punkts) |  | 1 |  |  |  |
| 5. | Pieslēgsanas piederumi (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 5. punkts) |  | 135 |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  |  |

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________________ Z.v <vārds, uzvārds> | ________________________________ Z.v. <vārds, uzvārds> |